CBB22金属化聚丙烯薄膜电容器

Metallized Poiygropylene Film Capacitor

特点Characteristic

★高频损耗小；

★过电流能力强，绝缘电阻高寿命长；

★温度特性稳定，体积小；

应用场景Application Scenario

广泛应用于节能灯、镇流器、彩电及电子整机、电子仪器高频、直流、交流和大电流脉动电路，变频器交波吸收，IGBT保护电路。

技术参数Technical Specifications

| 气候类型 | 40/105/21 |
| --- | --- |
| 工作温度范围 | -40℃～+105℃ |
| 额定电压 | 250V/400V/450V/630V |
| 电容量范围 | 0.01μF～4.7μF |
| 电容量偏差 | 5%（J)；±10%（K)； |
| 耐电压 | 2.0UR |
| 损耗角正切 | ≤0.0015(1KHz 1.0v) |
| 绝缘电阻 | ≥25000MΩ；CR≤0.33UF；≥7500S；CR＞0.33uF¦ 100V,60S |
| 脚距 | 10mm,15mm,20mm,22.5mm,25mm |