HYAD400S-25D

产品规格书

- 产品简介

我公司研制、生产的HYAD400S-25D型FPV无人机电池专用充电器，支持6-8S锂电池充电，采用单相交流输入方式,该类型充电电源输出纹波小、效率高，工作温度范围为-40℃-65℃,采用金属外壳结构设计，输出采用XT60专用接口，可适配多种型号锂电接口。

- 产品外观

产品外观如图所示：

图1：产品外观图

- 物理特性

表1 物理特性

|  | 参数 | 容许误差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深 | 101.7mm | ±0.5mm | - |
| 宽 | 296mm | ±0.5mm |  |
| 高 | 117.6mm | ±0.5mm |  |

- 技术参数

测试条件：常温常压环境，测得的指标值如表2所示

| 输入特性 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压范围 | 198 | 220 | 242 | Vac |  |
| 输入欠压保护 |  | 175 |  | Vac |  |
| 输入过压保护 |  | 248 |  | Vac |  |
| 最大输入电流 |  |  | 4 | A |  |
| 整机效率 |  | 92 |  | % | 额定输入输出条件 |
| 功率因数 |  | 0.95 |  | PF |  |
| 输出特性 |  |  |  |  |  |
| 输出电压设定值 |  | 25.2 |  | V | 全电压输入范围，满载 |
| 最大输出功率 |  |  | 450 | W |  |
| 绝缘强度 |  |  |  |  |  |
| 输入到输出 |  | 2800 |  | Vdc | 1分钟之内 |
| 输入到机壳 |  | 2800 |  | Vdc | 1分钟之内 |
| 输出到机壳 |  | 2800 |  | Vdc | 1分钟之内 |
| 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |
| 输入到机壳 | 10 |  |  | MΩ | 500V |
| 输出到机壳 | 10 |  |  | MΩ | 500V |
| 工作温度 |  |  |  |  |  |
| 工作环境温度范围 | -41 |  | 65 | °C |  |
| 储存温度范围 | -55 |  | 85 | °C |  |
| 过温保护点(灌封式) |  | 95 |  | °C | 机壳内部温度 |
| 平均无故障间隔时间 |  | 20000 |  | hrs. | 环境温度25°C |
| 其他保护功能 |  |  |  |  |  |
| 输出短路保护 | 有 |  |  |  | 故障排除后自恢复 |
| 过温保护 | 有 |  |  |  | 故障排除后自恢复 |