- HH—GJXB-60

- 关节模组规格书

## 1. 产品简介

我公司自主研发生产的 HH—GJXB-60 小型轻量化一体化旋转关节模组，适配人形机器人腕部、小臂、小型协作机械臂、云台、精密康复设备；采用微型无框力矩电机 + 微型谐波减速器 + 双编码器 + 微型力矩传感器 + 微型断电抱闸 + 伺服驱动一体化集成方案，体积小巧、扭矩密度优异、低背隙高精度，32mm 中空走线通道。

2. 产品外观

图1：产品外观图

## 3. 物理特性

表 1 物理特性

| 参数 | 数值 | 容许误差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 60mm | ±0.5mm | 整机法兰外径 |
| 本体长度 | 86mm | ±0.5mm | 不含安装法兰 |
| 整机重量 | 0.72kg | ±0.05kg | 含驱动、抱闸、传感器全套组件 |
| 中空轴孔径 | 32mm | ±0.2mm | 内置线缆走线通道 |

## 4. 技术参数

测试条件：常温常压 25℃环境

### 电气输入特性

| 输入特性 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压范围 | 24 | 48 | 54 | Vdc | 直流伺服供电 |
| 输入欠压保护 | — | 22 | — | Vdc | 欠压停机报警 |
| 输入过压保护 | — | 56 | — | Vdc | 过压切断输出 |
| 最大输入电流 | — | — | 6 | A | 峰值瞬时电流 |
| 整机效率 | — | 91 | — | % | 额定扭矩额定转速工况 |
| 通讯总线 | CANopen / EtherCAT | — | — | — | 双协议兼容可切换 |

### 输出力学特性

| 输出特性 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定持续扭矩 | — | 30 | — | N·m | 长期连续负载 |
| 瞬时峰值扭矩 | — | — | 60 | N·m | 短时 3s 内输出 |
| 额定转速 | — | 70 | — | rpm | 连续稳定转速 |
| 极限最大转速 | — | — | 120 | rpm | 短时高速 |
| 重复定位精度 | — | ±0.01 | — | ° | 双 23 位绝对值编码器 |
| 传动背隙 | — | ≤3 | — | arcmin | 谐波减速低背隙 |
| 断电抱闸保持扭矩 | — | 33 | — | N·m | 断电自锁防下坠 |

### 绝缘与防护

| 绝缘项目 | 参数值 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕组输入到机壳绝缘耐压 | 2500 | Vdc | 1 分钟无击穿 |
| 动力输出到机壳绝缘耐压 | 2500 | Vdc | 1 分钟无击穿 |
| 绝缘电阻 (500V 测试) | ≥10 | MΩ | 输入 / 输出对机壳 |
| 防护等级 | IP54 | — | 防尘防飞溅液体 |

### 环境与可靠性

| 环境参数 | 最小值 | 额定 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作环境温度 | -40 | 25 | 65 | ℃ | 全性能稳定输出 |
| 储存温度 | -55 | 25 | 85 | ℃ | 长期仓储无损坏 |
| 过温保护阈值 | — | 92 | — | ℃ | 内部灌封测温，超温停机自恢复 |
| 平均无故障间隔 MTBF | — | 20000 | hrs | 25℃常温额定负载工况 |  |

### 内置保护功能

| 保护类型 | 配置 | 恢复方式 |
| --- | --- | --- |
| 输出过载 / 扭矩超限保护 | 标配 | 负载回落自动恢复 |
| 输出短路保护 | 标配 | 故障清除后自恢复 |
| 过温保护 | 标配 | 温度下降自动恢复 |
| 欠压 / 过压保护 | 标配 | 电压回归区间自动恢复 |
| 碰撞力控检测保护 | 标配 | 实时力矩反馈停机保护 |