HH—GJZX-D4000

关节模组规格书

## 1. 产品简介

我公司自主研发生产的 HH—GIZX-D4000 超大扭矩一体化旋转关节模组，面向重载人形机器人腿部关节、重型外骨骼、集成无框大扭矩力矩电机、高刚度谐波减速器、双高精度绝对值编码器、一体化力矩传感器、大扭矩断电抱闸、内嵌伺服驱动；，扭矩密度高、刚性强、背隙极低，大口径中空结构可穿走线缆、油路，适配严苛重载工况长期运行。

## 2. 产品外观

图1：产品外观图

## 3. 物理特性

表 1 物理特性

| 参数 | 数值 | 容许误差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 125mm | ±0.5mm | 整机法兰外径 |
| 本体长度 | 162mm | ±0.5mm | 不含外接安装法兰 |
| 整机重量 | 3.2kg | ±0.05kg | 集成驱动、抱闸、传感全套组件 |
| 中空轴孔径 | 62mm | ±0.2mm | 适配粗线缆、液压管路穿设 |

## 4. 技术参数

测试条件：常温常压 25℃环境

### 电气输入特性

| 输入特性 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压范围 | 48 | 60 | 72 | Vdc | 重载直流伺服供电 |
| 输入欠压保护 | — | 45 | — | Vdc | 欠压停机报警 |
| 输入过压保护 | — | 78 | — | Vdc | 过压切断功率输出 |
| 最大输入电流 | — | — | 20 | A | 峰值瞬时电流 |
| 整机效率 | — | 88 | — | % | 额定扭矩、额定转速工况 |
| 通讯总线 | CANopen / EtherCAT | — | — | — | 双协议可切换，支持分布式控制 |

### 输出力学特性

| 输出特性 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定持续扭矩 | — | 220 | — | N·m | 长时间连续负载工作 |
| 瞬时峰值扭矩 | — | — | 400 | N·m | 短时 3s 以内过载输出 |
| 额定转速 | — | 45 | — | rpm | 连续稳定运行转速 |
| 极限最大转速 | — | — | 80 | rpm | 短时高速调试使用 |
| 重复定位精度 | — | ±0.008 | — | ° | 双 23 位绝对值编码器 |
| 传动背隙 | — | ≤2.5 | — | arcmin | 高刚度谐波传动 |
| 断电抱闸保持扭矩 | — | 240 | — | N·m | 断电自锁，防止重载下坠 |

### 绝缘与防护

| 绝缘项目 | 参数值 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕组输入到机壳绝缘耐压 | 2500 | Vdc | 1 分钟无击穿 |
| 动力输出到机壳绝缘耐压 | 2500 | Vdc | 1 分钟无击穿 |
| 绝缘电阻 (500V 测试) | ≥10 | MΩ | 输入、输出端对机壳 |
| 防护等级 | IP54 | — | 防尘、防飞溅液体，可拓展 IP65 |

### 环境与可靠性

| 环境参数 | 最小值 | 额定 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作环境温度 | -40 | 25 | 65 | ℃ | 满性能稳定输出 |
| 储存温度 | -55 | 25 | 85 | ℃ | 长期仓储无结构、电气损坏 |
| 过温保护阈值 | — | 90 | — | ℃ | 内置测温，超温停机降温后自动恢复 |
| 平均无故障间隔 MTBF | — | 20000 | hrs | 25℃额定负载工况 |  |

### 内置保护功能

| 保护类型 | 配置 | 恢复方式 |
| --- | --- | --- |
| 输出过载 / 扭矩超限保护 | 标配 | 负载回落自动恢复 |
| 输出短路保护 | 标配 | 排除故障后自恢复 |
| 过温保护 | 标配 | 温度回落自动恢复 |
| 欠压 / 过压保护 | 标配 | 电压回归正常区间自动恢复 |
| 碰撞力控检测保护 | 标配 | 依托力矩传感器实时检测、紧急停机 |