HQ7506/HQ7507 型 CMOS 模拟开关

# 数据手册

1  概述

1.1  产品特点

u 单片 SOI 全介质隔离 CMOS 工艺       u 低耗散功率：1.5mW

u 免闭锁                               u TTL/CMOS 电平接口

u 最大输入电压：VDD/VSS±17V                     u 工作温度范围：-55℃~+125℃

u 低导通电阻 RON ：300Ω

1.2  产品说明

一般 CMOS 器件能够作为高性能的模拟开关，但是由闩锁（latch-up）所引起的问题 必须加保护电路予以保护。保护电路不仅会造成主要开关参数的下降，如 Ron 和漏电。

HQ7506/07 模拟开关采用了全介质隔离 CMOS 工艺，从而甩掉以 PN 结隔离的 CMOS 工艺 的四层有源区衬底，实现无闩锁操作。

HQ7506 是一款十六通道模拟开关，其功能框图如图 1 所示。根据四个二进制地址线 和一个使能信号的状态，将十六个输入之一切换到公共输出，完成大输入范围的模拟信号 的通断控制，其控制真值表如表 1 所示。此开关不仅可以传输模拟或数字信号也可以传输 功率电源。

HQ7507 是一款双八通道模拟开关，其功能框图如图 2 所示。根据三个二进制地址线 和一个使能信号的状态，它将两个输出总线切换到十六个输入中的两个，完成大输入范围 的模拟信号的通断控制，其控制真值表如表 2 所示。此开关不仅可以传输模拟或数字信号 也可以传输功率电源。

图 1    HQ7506 功能框图                  图 2     HQ7507 功能框图

表 1    HQ7506 真值表

| A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| A1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X |
| A0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| EN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| “ON” | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | None |

表 2    HQ7503 真值表

| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X |
| A0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| EN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| “ON” | 1&9 | 2&10 | 3&11 | 4&12 | 5&13 | 6&14 | 7&15 | 8&16 | None |

2  引脚排列

a)    HQ7506 引脚排列示意图              b)    HQ7507 引脚排列示意图

图 3    引脚排列示意图

表 3    HQ7506 接口及其功能信息

| 引脚序号 | 引脚符号 | 引脚功能描述 | 引脚序号 | 引脚符号 | 引脚功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDD | 正电源电压 | 15 | A2 | 地址信号 2 |
| 2 | NC | 未连接 | 16 | A1 | 地址信号 1 |
| 3 | NC | 未连接 | 17 | A0 | 地址信号 0 |
| 4 | S16 | 开关输入信号 16 | 18 | EN | 使能信号 |
| 5 | S15 | 开关输入信号 15 | 19 | S1 | 开关输入信号 1 |
| 6 | S14 | 开关输入信号 14 | 20 | S2 | 开关输入信号 2 |
| 7 | S13 | 开关输入信号 13 | 21 | S3 | 开关输入信号 3 |
| 8 | S12 | 开关输入信号 12 | 22 | S4 | 开关输入信号 4 |
| 9 | S11 | 开关输入信号 11 | 23 | S5 | 开关输入信号 5 |
| 10 | S10 | 开关输入信号 10 | 24 | S6 | 开关输入信号 6 |
| 11 | S9 | 开关输入信号 9 | 25 | S7 | 开关输入信号 7 |
| 12 | GND | 芯片地电位 | 26 | S8 | 开关输入信号 8 |
| 13 | NC | 未连接 | 27 | VSS | 负电源电压 |
| 14 | A3 | 地址信号 3 | 28 | OUT | 开关输出信号（1-16） |

表 4    HQ7507 接口及其功能信息

| 引脚序号 | 引脚符号 | 引脚功能描述 | 引脚序号 | 引脚符号 | 引脚功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDD | 正电源电压 | 15 | A2 | 地址信号 2 |
| 2 | NC | 开关输出信号（9-16） | 16 | A1 | 地址信号 1 |
| 3 | NC | 未连接 | 17 | A0 | 地址信号 0 |
| 4 | S16 | 开关输入信号 16 | 18 | EN | 使能信号 |
| 5 | S15 | 开关输入信号 15 | 19 | S1 | 开关输入信号 1 |
| 6 | S14 | 开关输入信号 14 | 20 | S2 | 开关输入信号 2 |
| 7 | S13 | 开关输入信号 13 | 21 | S3 | 开关输入信号 3 |
| 8 | S12 | 开关输入信号 12 | 22 | S4 | 开关输入信号 4 |
| 9 | S11 | 开关输入信号 11 | 23 | S5 | 开关输入信号 5 |
| 10 | S10 | 开关输入信号 10 | 24 | S6 | 开关输入信号 6 |
| 11 | S9 | 开关输入信号 9 | 25 | S7 | 开关输入信号 7 |
| 12 | GND | 芯片地电位 | 26 | S8 | 开关输入信号 8 |
| 13 | NC | 未连接 | 27 | VSS | 负电源电压 |
| 14 | A3 | 地址信号 3 | 28 | OUT | 开关输出信号（1-8） |

3  电气参数

3.1  绝对最大额定值

表 5

| 特性 | 符号 | 条件/描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正电源电压 | VDD |  | - | - | +17 | V |
| 负电源电压 | VSS |  | -17 | - | - | V |
| 数字输入电压范围 | VDIGITAL |  | GND | - | VDD | V |
| 开关输出电流 | IDS |  | - | - | 20 | mA |
| 耗散功率 | PD |  | - | - | 1000 | mW |

3.2  推荐工作条件

表 6

| 特性 | 符号 | 条件/描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正电源电压 | VDD |  | - | - | +15 | V |
| 负电源电压 | VSS |  | -15 | - | - | V |
| 工作温度范围 | TA |  | -55 | - | +125 | ℃ |
| 储存温度范围 | TSTG |  | -65 | - | +150 | ℃ |

3.3  电气特性

除非另有说明，VDD=﹢ 15V ，VSS=﹣ 15V ，工作温度范围：﹣55℃~125℃ 表 7    HQ7506 产品性能指标和电气参数

| 参数名称 | 开关 状态 | 测试条件 | +25℃ |  |  | 全温度范围 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  |
| Ron 导通电阻 | ON | ﹣ 10V<Vs<10V |  | 300 | 450 |  |  | 550 | Ω |
| Ron vs 输入电压 | ON | Is=1mA |  | 15% |  |  |  |  | U |
| Ron vs 温度 | ON | Vs=0 Is=1mA |  | 0.5% |  |  |  |  | ℃ |
| ∆Ron 各通道间 | ON |  |  | 4% |  |  |  |  | U |
| Ron vs 温度 各通道间 | ON |  |  | 0.05% |  |  |  |  | ℃ |
| Is 开关泄露电流 | OFF | VS=﹢ 10V ，VOUT=﹣ 10V VS=﹣ 10V ，VOUT=﹢ 10V |  | 0.05 | 5 |  |  | 50 | nA |
| Iout 输出总泄电流 | OFF | Enable=LOW |  | 0.3 | 20 |  |  | 500 | nA |
| ¦Iout-Is¦ 输出泄漏电流差 | ON | VS=0 |  | 0.3 | 20 |  |  | 500 | nA |
| 数字功能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VINL |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 | V |
| VINH |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  | V |
| IINL/IINH 输入电流 |  |  |  | 10 |  |  |  | 30 | uA |
| Cin 输入电容 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | pF |
| 动态特性参数(VDD=﹢ 15V ，VSS=﹣ 15V unless otherwise noted.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ttransition 切换时间 |  | VIN=0 to ﹢3.0V |  | 700 | 1000 |  |  |  | ns |
| Topen 开通时间 |  | VIN=0 to ﹢3.0V |  | 100 |  |  |  |  | ns |
| Ton 开启时间 |  | VIN=0 to ﹢3.0V |  | 1.5 |  |  |  |  | us |
| Toff 关断时间 |  | VIN=0 to ﹢3.0V |  | 1 |  |  |  |  | us |
| OFF ISOLATION 隔离度 |  | RL=200 ，CL=3pF， VS=3Vrms ，f=50kHz |  | 70 |  |  |  |  | dB |
| Cs 漏电容 | OFF |  |  | 5 |  |  |  |  | pF |
| Cout 输出电容 | OFF |  |  | 40 |  |  |  |  | pF |
| Csout 关断泄露电容 | OFF |  |  | 0.5 |  |  |  |  | pF |
| Css 开关管间电容 | OFF |  |  | 0.5 |  |  |  |  | pF |
| 电源功耗参数(VDD=﹢ 15V ，VSS=﹣ 15V unless otherwise noted.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDD |  | All Digital Inputs Low |  | 0.05 | 1 |  |  | 2 | mA |
| ISS |  | All Digital Inputs Low |  | 0.05 | 1 |  |  | 2 | mA |
| IDD |  | All Digital Inputs HiHQ |  | 0.3 | 1 |  |  | 2 | mA |
| ISS |  | All Digital Inputs HiHQ |  | 0.05 | 1 |  |  | 2 | mA |

表 8    HQ7507 产品性能指标和电气参数

| 参数名称 | 开关状态 | 测试条件 | +25℃ |  |  | 全温度范围 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 典型值 | 最大 值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  |
| Ron 导通电阻 | ON | -10V<Vs<10V |  | 300 | 450 |  |  | 550 | Ω |
| Ron vs 输入电压 | ON | Is=1mA |  | 15% |  |  |  |  | U |
| Ron vs 温度 | ON | Vs=0 Is=1mA |  | 0.5% |  |  |  |  | ℃ |
| ∆Ron 各通道间 | ON |  |  | 4% |  |  |  |  | U |
| Ron vs 温度 各通道间 | ON |  |  | 0.05% |  |  |  |  | ℃ |
| Is 开关泄露电流 | OFF | VS=﹢ 10V ，VOUT=﹣ 10V VS=﹣ 10V ，VOUT=﹢ 10V |  | 0.05 | 5 |  |  | 50 | nA |
| Iout 输出总泄电流 | OFF | Enable=LOW |  | 0.3 | 10 |  |  | 250 | nA |
| ¦Iout-Is¦ 输出泄漏电流差 | ON | VS=0 |  | 0.3 | 10 |  |  | 250 | nA |
| 数字功能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VINL |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 | V |
| VINH |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  | V |
| IINL/IINH 输入电流 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | uA |
| Cin 输入电容 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | pF |
| 动态特性参数(VDD=﹢ 15V ，VSS=﹣ 15V unless otherwise noted.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ttransition 切换时间 |  | VIN=0 to ﹢3.0V |  | 700 | 1000 |  |  |  | ns |
| Topen 开通时间 |  | VIN=0 to ﹢3.0V |  | 100 |  |  |  |  | ns |
| Ton 开启时间 |  | VIN=0 to ﹢3.0V |  | 1.5 |  |  |  |  | us |
| Toff 关断时间 |  | VIN=0 to ﹢3.0V |  | 1 |  |  |  |  | us |
| OFF ISOLATION 隔离 度 |  | RL=200 ，CL=3pF， VS=3Vrms ，f=50KHZ |  | 70 |  |  |  |  | dB |
| Cs 漏电容 | OFF |  |  | 5 |  |  |  |  | pF |
| Cout 输出电容 | OFF |  |  | 20 |  |  |  |  | pF |
| Csout 关断泄露电容 | OFF |  |  | 0.5 |  |  |  |  | pF |
| Css 开关管间电容 | OFF |  |  | 0.5 |  |  |  |  | pF |
| 电源功耗参数(VDD=﹢ 15V ，VSS=﹣ 15V unless otherwise noted.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDD |  | All Digital Inputs Low |  | 0.05 | 1 |  |  | 2 | mA |
| ISS |  | All Digital Inputs Low |  | 0.05 | 1 |  |  | 2 | mA |
| IDD |  | All Digital Inputs HiHQ |  | 0.3 | 1 |  |  | 2 | mA |
| ISS |  | All Digital Inputs HiHQ |  | 0.05 | 1 |  |  | 2 | mA |

## 3.4  典型性能特征

图 4    Ron vs. VS At Different Power

Supplies

图 6    Digital Threshold Voltage vs. Power

Supply

图 5    RON vs. VS At Different

Temperatures

图 7    Digital Threshold Voltagevs.

Temperature

图 8    Ton, Toff vs Digital Input Voltage                  图 9    Power Dissipation vs. Logic

Frequency (50% Duty Cycle)

4  封装尺寸

4.1  C-DIP28 封装

图 10    C-DIP28 封装外形及尺寸示意图

4.2  P-DIP28 封装

图 11    P-DIP28 封装外形及尺寸示意图

5  订购指南

| 订货型号 | 温度范围 | 质量等级 | 封装形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ7506MBA | ﹣55℃至﹢125℃ | GJB 597B-2012 B 级 | C-DIP28 |
| HQ7507MBA | ﹣55℃至﹢125℃ | GJB 597B-2012 B 级 | C-DIP28 |
| HQ7506MM1V | ﹣55℃至﹢125℃ | GJB 10164-2021 M1 级 | P-DIP28 |
| HQ7507MM1V | ﹣55℃至﹢125℃ | GJB 10164-2021 M1 级 | P-DIP28 |