- 1.概述

HYCD800-28S40型电源是一款输入直流电压16-40Vdc,输出直流电压16-40V可变，最大输出电流20A的升降压充电模块；本产品具有恒流恒压充电特性，保护功能有输入过欠压保护、输出短路保护、输出过压，过温保护；同时还有CAN通讯，监控充电电压和电流等状态。

2.外形尺寸

- 物理特性

表1 物理特性

|  | 参数 | 容许误差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长 | 188mm | ±0.5mm | - |
| 宽 | 92mm | ±0.5mm |  |
| 高 | 32mm | ±0.5mm |  |

3.电气特性

| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注/条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入基本特性 |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压范围 | 16 | 28 | 40 | Vdc |  |  |
| 额定输入电压 | - | 28 | - | Vdc |  |  |
| 输入电流 | - | 60 |  | A | Vin=16Vdc，输出40V/20A |  |
| 输出基本特性 |  |  |  |  |  |  |
| 输出电压范围 | 16 |  | 40 | V | CV模式测试 |  |
| 输出电流范围 | 0 | - | 20 | A |  |  |
| 恒压精度 | - | - | ±1 | % |  |  |
| 恒流精度 |  |  | ±1 | % |  |  |
| 开关机过冲幅度 |  |  | 55 | V | BOOST模式下测试最高 |  |
| 效率 |  | 93 |  | % | 带电池充电测试 |  |
| 输出纹波噪音 |  |  | 30 | mVp-p | 带电池充电测试 |  |
| 启动时间 |  |  | 3 | S | BUCK模式或BOOST模式 |  |
| 保护特性 |  |  |  |  |  |  |
| 输入欠压保护 |  | 12 |  | V | 14V恢复值 | 不加电池条件下测试 |
| 输入过压保护 |  | 42 |  | V | 40V恢复值 |  |
| 输出过压保护 |  | 有 |  | V | - |  |
| 过温保护 |  | 95 |  | °C | - |  |
| 抗电强度 |  |  |  |  |  |  |
| 输入对输出 |  | 2000 |  | Vdc | 无击穿、无飞弧 测试条件：5mA /1 min,上升速率500V/s |  |
| 输入对地 |  | 1500 |  | Vdc |  |  |
| 输出对地 |  | 1000 |  | Vdc |  |  |
| 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 输入对输出 |  | ≥100 |  | MΩ | 在正常大气压力下，相对湿度为90%，测试电压：500Vdc |  |
| 使用环境 |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | -40 | 25 | +65 | ℃ | 环境温度 |  |
| 储存温度 | -55 | 25 | +105 | ℃ |  |  |
| 相对湿度 | 5 | - | 95 | % | 无冷凝 |  |
| 储存湿度 | 5 | - | 95 | % | 无冷凝 |  |
| 海拔高度 | - | - | 5000 | m |  |  |
| 通讯 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯方式 |  |  |  |  | 支持CAN 通讯 |  |