[image: image6.png]linghang i1z



                                          HJ-E800B数字程控交换机

[image: image1.png]linghang i1z




HJ-E800B

数字程控交换机

产品简介

陕西领航通信设备有限公司
地址：西安市碑林区二环南路西段157号

邮编：710081

电话：002-85266180    13992817789

网址：www.sxlhtx.com
· HJ-E800B数字程控交换机产品介绍


（1）产品外观

[image: image2.jpg]



整机示意图

[image: image3.jpg]o

PWR-AC

'['.

i,

-
4

t. e A Pl Py

l‘._.

MCU MCU AS16 AS16 AS16 AS16 AS16 AS16 AS16 AS16 VOIP

|

_'of

L

<

WST WS2 GSI GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 GS7 GS8 GS9 GS10 GS11 GS12 GS13 GS14 GS15 GS16  PWR Q)





单框示意图


（2）产品概述

    HJ-E800B数字程控交换机是E800系列产品中容量最大的新一代产品，融合了电路、IP、光纤接入等技术开发生产的新一代数字程控交换机，支持环路、E&M、载波等模拟中继和No.7、R2(NO.1)、PRI、V5信令等协议的数字中继；支持光接口、E1接口方式的远端模块延伸；支持基于H.323协议、SIP协议的VOIP中继，是用户改善通讯条件、提高工作效率、控制话费支出、实行办公智能化的理想设备具有使用方便灵活，具备可靠性高，容量大等新特点，系统广泛应用于商务办公、工厂、政府、医院、酒店、学校等企事业单位。
    HJ-E800B设备采用了模块化设计，由1至8个模块组成。每个模块由1块MCU控制，每个模块有16个用户板插槽。单模块最多支持256个用户接口，整套设备可以最大提供2048门语音电话。

    系统最多支持9块DT数字中继板。每块DT提供4个E1接入，每个E1可以单独设置为NO.1或PRI或者NO.7信令。系统最多能支持36个E1和1024路环路中继接口。

    设备支持两块MCU/SCU主控板，整个设备其中一块MCU/SCU来控制运行，另外一块MCU/SCU是作为备用主控板。当第一块MCU/SCU出现故障时，可以自动切换到第二块MCU/SCU进行工作。系统PWR电源板双备份，支持工作电压、铃流双备份和故障检测。


（3）产品规格

[image: image4.jpg]=
i A¥E
i e
BEERE
HLAE RS
Fa

e

iR

BHRE1£2048]7], U6 HBETIENE, TERF
ARG, THARSHhaENERERNEERLL

FHHIRE, E&M. #Hik. NO.7. R2(NO.1). PRI, V5
2048/ 1(FXS+FXO)

483 () x303 () x266 (&)
Hi-48VE & XA 220V (BIEH & HithiZIT)

=1000W




（4）功能特点

1、 19寸机架式标准单6U机框，支持256单框模拟分机、最大支持2048IP分机、双主控冗余热备、交流电压AC110V-AC240V、直流电压DC48V双输入供电系统、内外线槽位混插。
2、 能向用户提供集中用户交换机基本功能和增强功能：

3、 基本业务：能提供群内呼叫、群外呼叫、恶意呼叫跟踪、话务员功能、智能来电匹配、远端光电延伸功能、叫醒服务、区别振铃、来话转接、呼叫代答等功能。

4、 主要需求业务：缩位拨号、热线服务、支持话单、免打扰服务、闹钟服务、截接服务、呼叫等待、查找恶 意呼叫、遇忙/无应答/无条件前转、遇忙回叫、呼出限制、缺席用户服务、立即计费、三方通话、128方会议电话、主叫号码显示、主叫号码显示限制、话音邮箱、200个以上黑名单设置。

5、 要求系统最大的用户容量不小于2048线，最大中继容量不小于1024线，支持No.7/PRI / No.1信令，磁石中继。交换系统应具备较强的系统升级能力，能在不影响话务处理的情况下，平滑在线添加系统新功能，

6、 满足对不断增加的各种增值业务(新业务)的需求。

7、 报价方提供的交换设备要求高可靠性，主要设备采用热主备的备份方式（主控板、二次电源板、分控板）。

8、 系统构成应具有冗余和容错等安全措施，支持CPU双备份、每框分控板双备份、每框的二次电源双备份，并且每一个电源模块支持独立48V输入。

9、 支持MYSQL数据库、EXCEL导入导出、WIN7系统、用户数据自动备份。

10、 为优化机房资源，提供最先进的技术方案。主机房主设备系统（数字程控用户交换机）支持直接出光纤/E1方式与远端PCM对连。主设备系统内置PCM板卡，可以1～4E1接口或1～4路光口，分别对应1～4个远端。每一个PCM板卡最大支持分机数量256路电话。

主设备系统支持以太网和串口同时管理，通过网络接口可支持8路软坐席。

远端可支持E1接口及光口1+1保护。

远端模块可扩容10/100M以太网接口。

局端、远端支持远程在线升级。

11、 支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、报警、SOS紧急求救等应急系统。支持设备故障预警。
12、 支持SIP语音编码、传真G.711、G.729、T30、T38等协议；支持VOIP协议：SIP/H.323、MGCP/H.248。

13、 整机系统（包含远端）实现统一网管，支持维护台、话务台、计费台管理、支持PC软话务台、IVR导航系统、叫醒服务系统、语音信箱、夜服系统、恶意呼叫追踪系统、灾难逃生系统、SOS系统、报表统计系统、PMS对接系统和会议系统。

（5）部分重要功能
[image: image5.jpg]ZFEWIN7/WinXP PCHIRGEE RIEMAADIRER

TEEITHREE
BRI

TR, EVEOT RS
THRINE SR B IR
IVRIBEZ S
HIHRGIRFEN
P

HERRHIETE
THHEEPMSHEEN
ZRTEIT R
SFEEAR

N AR EE
SNERENITER
LFBEMINRE

TR B
TEENYEIHRES
FHMEBRERATEX
MEFZERF. FEEER
ZHMPCEIRR R RRAE

FHFDTMPREHIR
KERE
—RETIRE
BEiasiEs
TENEEENIRE
LRHESE
LRPRZS TR
RGUELIR
EEROERBEHEN
XIS EFARKIRE
RENIESREES
MERiBIEIT
—NES
DHEIRTIRE
FHBIESW
ABEFLASHIERZE
THRELFE
TN T BIRE
ESEETETR

g RBIFERAED DEETUESRSR ()

SRPEED . HFPak. ISP EAMARK. BURPLE. B
A4, HFHMTHRNO.7. NO.1, PRI, R2ZES

SEARIZE R HEThRE
BHERSH
HEEMSER
PHNESIHER

Eeerhgk
STEHBWHRSIR
SN FERETHRE
gk

sy
1-120L 5S4 DI ZERFRFITRE
. SNEBRILTRE MEEF R

WERRRS =HiBiE

FFTH R B
LRI BANIRE

Py GRSl M5 4R

feEfRIE 2ERE

BRHREE hva:llE=7; 2

BITEETS TR &A%

DIHNE TR T NLIBIT A FNEIY
TR M. SNESRERALSE
=FHiEiE M. INEZHRW
MSNEERIE. SRIFTNEE Redl. THRENTIEE
RZBEE Y FS4REE | Y
FERIINRE AT INRE
SRS SRS WhKS

ZIBRAA

hgkThee
Thgkts eI PSR EFINEK
N WEH. Bl D
Fhr. FEMKS AR T R4k TIRE
FEEIFE BANA

T AZBEAN RESHSHEEEE

IHERK. . BEPERHFARS
TR . Rk, AT EAN




[image: image6.png]

