HJ-E800IAD-DT 中继语音网关

HJ-E800IAD-DT:2E1 是恒捷通信针对企业/行业/运营商的业务需求设计的新一代智能语音网关。基于可   维护、可管理、可运营的设计理念，它具备电信级、高密度、大容量等特点及IP语音、IP传真、 Modem和语音识别等增强型功能于一体，为用户提供构造灵活高效的面向未来的通信网络。HJ-E800IAD-DT:2E1 中继网关支持多种信令协议，实现传统信令SS7、PRI和1号信令与SIP协议之间转换。HJ-E800IAD-DT:2E1 支持多种编解码，提供完善的编解码能力，并且提供信令加密技术智能语音识  别技术，确保语音质量的同时提高中继资源的使用效率，广泛适用于中小型企业、呼叫中心、 运营商和大型企业等各种规模的接入网络。

产品图片

正面视图

背面视图

主要特性

高端口密度机架设备，1U高度最高可以支持2E1

面向服务的架构，丰富的服务支持，能支持语音、IP传真和Modem/POS业务 灵活的拨号规则和操作，用户可以根据不同国家和地区定制拨号的规则和数量 多种编码标准: G.711A/U,G.723.1,G.729A/B, iLBC ，AMR

物理规格

PSTN

•    E1/T1端口数量    1/2 E1/T1

•    DTU模块:

2 E1/T1

•   接口类型

BNC(阻抗75Ω)

•    以太网接口

GE1: 10/ 100/ 1000 BaseT自适应以太网

GE0: 10/ 100/ 1000 BaseT自适应以太网

语音特性

•   语音编码：G.711a/μ law ，G.723. 1， G.729A/B ，iLBC, AMR

•   静音抑制和检测

•   舒适噪声生成

•   语音活动检测

•    回声消除(G. 168) ，最大128ms

•    自适应动态缓冲

•   语音、传真增益控制

•   传真：T.38和 Pass-through

•   支持Modem/POS

•    DTMF模式：RFC2833/Signal/Inband

•   Clear Mode

•    ISDN PRI                                               23B+D(T1),30B+D(E1),NT或TE可配置 ITU-T Q.921, ITU-T Q.931, Q.Sig

•   7号信令/SS7

ITU-T, ANSI ，ITU-CHINA

MTP1/MTP2/MTP3, TUP/ISUP

•    E1帧格式类型

DF,CRC-4,CRC_ITU

•   T1帧格式类型

4-Frame Multi-frame (F4,FT),2-Frame Multi-frame (F12, D3/4),Extended Super- frame (F24, ESF) ,Remote Switch Mode (F72, SLC96)

•   线路编码方式

E1:NRZ,CMI,AMI,HDB3

T1:NRZ,CMI,AMI,B8ZS

•    时钟源

本地/远端时钟源

VoIP协议

•   SIP v2.0 (UDP/TCP),RFC3261    SDP,RTP(RFC2833), RFC3262, 3263,3264,3265,3515,2976,3311

•    RTP/RTCP, RFC2198, 1889

•   SIP-T,RFC3372, RFC3204, RFC3398

•   SIP中继工作模式:Peer/Access

•   SIP/IMS注册账号:最大128个

•    NAT:动态NAT, Rport

软件特性

•   本地回铃/彩铃透传

•   重叠收号

•   拨号规则

•   按E1端口/时隙划分中继组

•    IP中继分组配置

•   语音编解码分组

•   主被叫号码白名单

•   主被叫号码黑名单

•    IP 访问列表防火墙功能

•    IP 中继优先级

•   语音和信令加密功能 (VOS RC4)

呼叫处理

管理维护

•   基于Web的可视化配置及维护

•   数据备份/恢复

•    PSTN呼叫和释放原因统计

•   SIP中继呼叫及释放原因统计

•   TFTP/FTP/Web固件升级

•    内置网络抓包功能

•   SNMP v2

•   系统日志: Debug, Info, Error, Warning , Notice

•    呼叫话单

•    NTP自动时间同步

物理特性

•    灵活路由方式

PSTN-PSTN, PSTN-IP, IP-IP, IP-PSTN

•   冗余路由备份/选择

•   按时段控制呼叫路由

•   按主/被叫号码前缀路由

•   主被叫号码变换

•   冗余电源

•    电源: 100-240VAC, 50-60 Hz

•    功耗：45W

•   工作温度: 0 ℃  ~ 45 ℃ 存储温度: -20 ℃ ~80 ℃

•   湿度: 10%-90% 无冷凝