HJ-C300系列

IP电话机（新款）

产品简介

陕西领航通信设备有限公司

地址：西安市碑林区二环南路西段157号

邮编：710081

电话：029-85266180  13992817789

网址：www.sxlhtx.com

HJ-C300/C300P入门级网络电话

| HJ-C300/C300P是一款入门级网络电话，128x48黑白点阵屏(无背光)，支持百兆以太网，2个SIP账号，支持PoE供电，三方电话会议等丰富功能；可满足不同的企业应用场景，并提供优质的用户体验。 产品亮点 128x48黑白点阵屏(无背光) 百兆以太网 — 自适应10/100Mbps网络端口，提供快速网络传输，支持PoE供电 支持 G.722, Opus 等语音编码, 可以处理各种音频应用，包括IP 语音，多方会议等 高性价比以及现代简约的外观设计，提供友好的视觉体验 高兼容性 — 兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等 定制支持 软件Logo 网页Logo，型号 包材（贴纸，包装盒） | 型号; 屏幕; 网络; PoE; 电源适配器. HJ-C300; 128x48 黑白点阵屏; 10/100Mbps; ×; √. HJ-C300P; 128x48 黑白点阵屏; 10/100Mbps; √; —. |
| --- | --- |

基本功能

- 2条SIP线路

- 以太网供电

- 黑白点阵屏(无背光)

- 手柄 / 免提 / 耳机模式

- 桌面式

- 电源适配器(需另购)

话机功能

- 本地电话本(500条)

- 网络电话本 (支持XML/LDAP, 500条)

- 通话记录 (未接来电/来电/去电, 600 条)

- 黑名单 / 白名单

- 语音留言 (MWI)

- 用户自定义软按键

- 网络时间同步

- 支持录音 (服务器录音)

- Action URL / Active URI

- uaCSTA

通话功能

- 拨出 / 接听 / 拒接

- 静音 / 取消静音 (麦克风)

- 通话保持 / 恢复

- 呼叫等待

- 对讲功能

- 来电显示

- 快速拨号

- 匿名呼叫

- 呼叫前转 (无条件 / 忙线 / 无应答)

- 呼叫转移 (出席 / 非出席)

- 通话驻留 / 抢接 (需配合服务器)

- 重拨

- 免打扰

- 自动应答

- 语音信箱 (需配合服务器)

- 三方会议

- 热线

- 共享话机 (Hot desking)

音频特性

- 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样

- 窄带编码: G.711a/u, G.726-32K, G.729A,,iLBC

- 宽带编码: G.722, Opus

- 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)

- 语音活动检测 (VAD)/ 舒适背景噪声生成 (CNG)/ 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR)

- 丢包补偿(Packet Loss Concealment )

- 动态自适应抖动缓存

- DTMF: 带内音频(In-band),带外–DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO

网络特性

- 10/100Mbps以太网(桥接模式)

- IP 模式：IPv4/IPv6/IPv4&IPv6

- IP获取方式：静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE

- 支持802.1x网络访问权限认证

- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN

- 虚拟局域网 (VLAN)

- 链路层发现协议 (LLDP)

- 服务质量保障 (QoS)

相关协议

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS

- DNS A/SRV/NAPTR

- RTP/RTCP/SRTP

- STUN

- DHCP

- LLDP

- CDP

- PPPoE

- 802.1x

- OpenVPN

- SNTP

- FTP/TFTP

- HTTP/HTTPS

- TR-069

配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)

- 网页管理界面

- 网页报文撷取 (Web-based Packet-dump)

- 配置导出 / 导入

- 软件升级

- 系统工作日志 (Syslog)

实体规格

- 颜色：黑色

- 主屏 x1: 128x48黑白点阵屏(无背光)

- 键盘: 24个按键, 包括

- 4个动态软件定义键

- 4个功能键（向上/向下/耳机/重拨）

- 12个标准电话数字键

- 2个声音控制键，减小（向左）/增大（向右）

- 1个静音键

- 1个免提键

- 手柄 (RJ9) x1

- 标准RJ9手柄曲线 x1

- 1.5M CAT5网线 x1

- 话机支架 x1

- RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1

- RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)

- 供电: 5V/0.6A or PoE (X1EP)

- 功耗(PoE): 0.98 W ~ 1.38 W (X1EP)

- 功耗(电源适配器): 0.65 W ~ 0.96 W

- 工作温度: 0~45℃

- 相对湿度: 10~95%

- 安装方式: 桌面式

- 产品尺寸: 210.7x207.2x162mm

- 包装尺寸: 250x205x66mm

- 外箱尺寸: 420x340x265mm (10台装)